附件一

采购需求

我院土地总面积约72000平米，办公楼面积约为39000平米，绿化面积约为33000平米。根据院感相关规定，保障医护病患的卫生安全要求，对于病媒防制相关服务进行公开采购。

（一）服务要求

服务内容包含但不限于：蚊、蝇、蟑螂、鼠类、隐翅虫、蛾蚋、马陆等的防制；每次服务人员不低于4 人，所有人员均具有有害生物防制员证书，项目需至少两名有害生物高级防制员。服务频次为5-10 月份每月4 次，11月—次年4月每月1次，合计30次。所有药品及相关工具和辅助设备均由服务单位提供。

（二）服务计划

1、鼠类控制

灭鼠药投放做到点多、面广、量足、到位、安全可靠；沿建筑物或围墙内侧每隔10—20米建立毒饵站1个，每个投放鼠药20—30克；沿绿化带、边坡或空旷区域按棋盘式投放，每30米建立毒饵站2个。公共场所投放鼠药须设明显警示标志，防制期间负责填补承包范围内所有鼠洞，鼠药投放完毕进行全范围拉网式检查，鼠尸统一填埋或焚烧处理。室内库房、洗衣房、病房、食堂等重点区域布放鼠板，天花板发现鼠活动区域全面投放粘板。灭鼠使用药品：≥0.005%溴鼠灵、≥0.005%溴敌隆。

2、蟑螂控制

灭蟑应在食堂各操作间、食品仓库、药房、重点病房、办公室等重点区域投放灭蟑胶饵和颗粒剂，外环境下水道用药物喷洒或烟雾熏杀美洲大蠊，药品使用≥0.05%氟虫腈杀蟑胶饵、颗粒剂。

3、蚊蝇控制

医院外环境布捕蝇笼并每月更换诱饵≥2次；灭蚊蝇按国家规定剂量，结合季节分布科学施药，4~10月每周至少1次全范围覆盖消杀，检查时无偿加次并按监测调整；用药为≥10%高效氯氰菊酯悬浮剂、总含量≥10%氯氟醚菊酯水乳剂。

4、隐翅虫控制

住院部周围绿化带、草坪、花坛等处滞留喷洒拟除虫菊酯类，持效 30 天；垃圾站、转运点周边滞留喷洒加空间喷雾；下水道口、雨水井使用悬浮剂。门诊、住院楼窗框、窗台需滞留喷洒，形成防护带；走廊、楼梯间、卫生间应在缝隙点位喷洒；地漏灌药。

5、蛾蚋控制

蛾蚋以幼虫孳生地治理为核心，控制源头（下水道管壁生物膜、地漏、污水井、化粪池、积水排水沟），不是单纯喷成虫。

6、马陆控制

使用具备农药登记证卫生杀虫剂，优先拟除虫菊酯类。室外如墙根、排水沟、杂草堆等需将药液喷洒至地表土层，沿建筑外围形成阻隔药膜，阻挡马陆向内迁移。室内禁止大面积空间喷雾，以滞留喷洒、缝隙处理为主。

（三）服务标准

《病媒生物密度控制水平》国家标准:GB/T27770—2011 鼠类；GB/T27771—2011 蚊虫；GB/T27772—2011 蝇类（蛾蚋、马陆）；GB/T27773—2011 蜚蠊C级；GB/T 36786-2018《病媒生物综合管理技术规范 医院》隐翅虫

1、鼠类控制标准

15 平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过 3%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；重点单位防鼠设施不合格处不超过5%；不同类型的外环境累计 2000 延长米，鼠迹不超过5 处。

2、蚊类控制标准

院内环境白天人诱蚊 30 分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1 只。

3、蝇类控制标准

特殊场所有蝇房间不超过1%、防蝇设施不合格房间不超过5%；食堂区域内不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

4、蟑螂类控制标准

室内有蟑螂成虫和若虫阳性房间不超过 3%,平均每阳性房间大蠊不超过5只，小蠊不超过10 只；有活蟑螂卵鞘房间不超过2%,平均每阳性房间不超过4 只；有蟑螂粪便、蜕皮等蝉迹的房间不超过 5%。

5、隐翅虫控制标准

每个房间内隐翅虫个数不得超过5只。

6蛾蚋控制标准

卫生间、后勤区域目视基本无蛾蚋成虫；下水口、污水井蛾蚋幼虫/蛹检出率≤3%（对标蝇类孳生地管控C级标准）。

7、马陆控制标准

日常巡查，室内无马陆成群入侵现象；单个房间单日发现活马陆≤3只。

（四）防制效果

开展鼠、蚊、蝇、蟑螂、隐翅虫、蛾蚋、马陆等密度监测工作，方法规范、资料完整，并及时移交资料给院方。对除四害工作满意率达90%。病媒生物防制工作，防制效果达到国家规定标准。服务周期内无大面积爆发，遇特殊情况，应在24小时内到场处置。

（五）技术要求

1、验收的依据和标准：以全国爱卫会《鼠、蚊、蝇、蟑螂控制标准》为控制及验收标准。

2、服务单位采购的药品要求必须环保，符合爱卫会要求。室内、室外用药要分开，有国家相关“三证”（农药登记证、生产许可证、质量合格证），主要用药必须符合本次招标的要求并经我院现场验收合格后方可使用。服务单位须科学用药、安全施药，不能破坏防制区域内的生态平衡。如药物对人身安全造成影响，或在消杀范围内造成公害，所产生的责任后果概由服务单位承担。

服务单位负责病媒防制服务时的人员和财产安全，如因服务单位原因造成服务单位服务人员或第三者人身安全事故以及其他损失，由此造成的一切经济损失和法律责任均由服务单位自行承担。

3、用药未经我院验收或消杀未达到验收标准，造成返工及另行购料所引起的一切费用，由服务单位承担，对我院造成损失的，服务单位应予以赔偿。

4、根据医院需要，及时提供服务，并遵守医院有关规章制度，做到安全操作。对易发生人畜误食的场所，应设中文警示标识。

5、定期服务，质量跟踪，及时以书面形式向院方反馈。帮助医院健全“四害”防治设施，落实措施。